ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Дожность |  |  |  | Колесникова С.И |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| старший преподаватель |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

| ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5 |  |
| --- | --- |
| Моделирование линейных/нелинейных объектов. Линейные системы. Передаточные функции. Модели детерминированного хаоса. Режимы устойчивости/неустойчивости. Автоколебательные модели. по дисциплине: Компьютерное моделирование |  |

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. | 4236 |  |  |  | Л. Мвале |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург

2025

- Цель работы

- Цель настоящей работы: знакомство с элементами синергетического управления применительно к моделям детерминированного хаоса, с принципами организация обратных связей в сложных объектах для достижения режима устойчивости функционирования нелинейного объекта.

- Ход работы .

- Часть 1

- Ознакомиться со справочными сведениями.

- Построить графики и фазовые портреты нелинейной модели для устойчивого и неустойчивого режимов.

- Разработать программу, реализующую алгоритм управления хаотической моделью с целью стабилизации объекта в окрестности устойчивого состояния.

- Получить сравнительные графики управляемой и неуправляемой моделей.

5. Составить и представить преподавателю отчет о работе.

- Часть 2.

- Ознакомиться со справочными сведениями относительно применения дискретных/непрерывных блоков Simulink.

- Построить модель системы автоматического регулирования в Simulink.

- В отчет включить схему и скриншоты окон настроек каждого блока.

- Описать принцип работы блока Линейные системы.

5. Представить необходимые графики.

- Моделирование объектов детерминированного хаоса

- Внимание! Подробный вывод управляющих воздействий должен быть приложен к отчету ЛР-5. Указать вид функционала качества управляющего воздействия и вид уравнения Эйлера-Лагранжа для него. Часть 1. Получить АКС определенного вида на основе принудительного возмущения u системы уравнений (1). Показать графики устойчивого и неустойчивого поведения (1) при разных параметрах целенаправленного возмущения (управления динамикой (1)).

- Вариант

- α=3, β=8, γ=1.8, µ=2.4, λ=3.10, δ=0.7

Часть 2

- Собрать схему.

- W1(s)∼40;  W2(s) ∼ 0.4/(2s2+s+1)

- Установить возмущение равным нулю и снять переходную характеристику по задающему воздействию. По полученному графику оценить показатели качества системы. Изменить значение статического коэффициента W1(s) в 10 раз в большую и меньшую стороны и для каждого измененного значения получить переходные характеристики и оценки показателей качества. Сравнить.

- Решение

- Часть 1

- Решение

- Часть  2

- схема

- Оригинал: w₁ = 40

- В 10 раз больше: w₁ = 400

- В 10 раз меньше: w₁ = 4

- Таблица 1: Показатели качества при различных значениях коэффициента W₁

| Значение W₁ | Установившееся значение h(∞) | Максимальное значение h_max | Перерегулирование σ (%) | Время регулирования t_n (с) | Статическая ошибка ε_st |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,617 | 0,91 | 0,475 | 15 | 0,383 |
| 40 | 0,957 | 1,67 | 0,745 | 25 | 0,043 |
| 400 | 0,99 | 1,875 | 0,894 | 50 | 0,01 |

- При увеличении коэффициента усиления W₁ наблюдаются следующие изменения в динамике системы:

- Точность (статическая ошибка): Существенно улучшается. При W₁ = 4 ошибка составляет 0,383, при W₁ = 40 — 0,043, а при W₁ = 400 — всего 0,01. Система становится более точной.

- Быстродействие (время регулирования): Ухудшается. Время переходного процесса возрастает с 20 с (W₁=4) до 35 с (W₁=400). Высокий коэффициент усиления приводит к более продолжительным колебаниям перед выходом на установившийся режим.

- Перерегулирование: Резко увеличивается. С 47,5% при W₁=4 до 89,4% при W₁=400. Это указывает на рост колебательности системы и снижение запаса устойчивости.

- Общий компромисс: Параметры качества системы демонстрируют классический компромисс между точностью, быстродействием и устойчивостью. Увеличение W₁ повышает точность, но ценой снижения быстродействия и значительного роста перерегулирования, что может привести к неустойчивости при дальнейшем увеличении коэффициента. Для данной системы оптимальным, с точки зрения баланса показателей, можно считать значение W₁ = 40.

- Выводы

В данной лабораторной работе успешно исследована возможность стабилизации хаотической системы Лоренца с помощью метода синергетического управления. Найдены оптимальные параметры регулятора (ρ=0.8, T₁=0.1), обеспечивающие быстрое подавление хаоса при минимальных энергетических затратах. Показано, что неуправляемая система демонстрирует сложное хаотическое поведение, в то время как введение управляющего воздействия позволяет надежно стабилизировать её. Визуализации подтвердили эффективность метода, продемонстрировав переход от неустойчивого режима к устойчивому состоянию равновесия.

Приложение для 1 часть

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.integrate import solve_ivp

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

import matplotlib.animation as animation

from matplotlib.gridspec import GridSpec

class СистемаУправления Лоренца:

def __init__(self, alpha, beta, gamma, mu, lamda, delta, rho=1.0, T1=1.0, использовать_управление=True):

self.alpha = alpha

self.beta = beta

self.gamma = gamma

self.mu = mu

self.lamda = lamda

self.delta = delta

self.rho = rho

self.T1 = T1

self.использовать_управление = использовать_управление

def уравнения_системы(self, t, Y):

Y1, Y2, Y3 = Y

# Вычисление макропеременной ψ = Y₃ - ρY₂

psi = Y3 - self.rho * Y2

# Закон управления из лабораторной работы

if self.использовать_управление:

u1 = (self.lamda * Y3 - self.delta * Y2 +

self.rho * (self.mu * (Y2 + Y3) - self.beta * Y1 * Y3) -

psi / self.T1)

else:

u1 = 0

# Оригинальные уравнения системы типа Лоренца

dY1_dt = self.alpha * Y2 * Y3 - self.gamma * Y1

dY2_dt = self.mu * (Y2 + Y3) - self.beta * Y1 * Y3

dY3_dt = self.delta * Y2 - self.lamda * Y3 + u1

return [dY1_dt, dY2_dt, dY3_dt]

def симулировать(self, Y0, t_span, t_eval):

решение = solve_ivp(self.уравнения_системы, t_span, Y0, t_eval=t_eval,

method='RK45', rtol=1e-8, atol=1e-10)

return решение

def запустить_комплексный_анализ_с_анимациями():

"""

ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ С АНИМАЦИЯМИ ДЛЯ ВАРИАНТА 15

Включает весь исходный анализ ПЛЮС анимации

"""

# ===== ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ =====

alpha, beta, gamma = 3, 8, 1.8

mu, lamda, delta = 2.4, 3.10, 0.7

print("=" * 70)

print("КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ С АНИМАЦИЯМИ - ВАРИАНТ 15")

print("=" * 70)

print(f"Параметры системы: α={alpha}, β={beta}, γ={gamma}")

print(f"                  μ={mu}, λ={lamda}, δ={delta}")

print("=" * 70)

# ===== ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА =====

print("\n1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ")

print("Уравнения системы:")

print("dY₁/dt = αY₂Y₃ - γY₁")

print("dY₂/dt = μ(Y₂ + Y₃) - βY₁Y₃")

print("dY₃/dt = δY₂ - λY₃ + u₁")

print("\nЗакон управления (синергетическое управление):")

print("Макропеременная: ψ = Y₃ - ρY₂")

print("Управление: u₁ = λY₃ - δY₂ + ρ[μ(Y₂+Y₃) - βY₁Y₃] - ψ/T₁")

print("\nКритерий устойчивости: ψ → 0 при t → ∞")

# ===== НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ =====

Y0 = [1.0, 1.0, 1.0]  # Начальное состояние

t_span = [0, 100]      # Увеличенное время симуляции

t_eval = np.linspace(t_span[0], t_span[1], 10000)

# ===== 1. АНАЛИЗ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ =====

print("\n2. АНАЛИЗ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ")

print("Ожидается: Хаотическое поведение из-за положительных показателей Ляпунова")

система_неуправляемая = СистемаУправленияЛоренца(alpha, beta, gamma, mu, lamda, delta, использовать_управление=False)

решение_неуправляемое = система_неуправляемая.симулировать(Y0, t_span, t_eval)

# АНИМАЦИЯ 1: Эволюция неуправляемой системы

print("\nСоздание Анимации 1: Неуправляемая хаотическая система...")

fig1 = plt.figure(figsize=(12, 5))

ax1 = fig1.add_subplot(121, projection='3d')

ax2 = fig1.add_subplot(122)

Y1_u, Y2_u, Y3_u = решение_неуправляемое.y

# Инициализация графиков

линия_3d, = ax1.plot([], [], [], 'r-', alpha=0.7, linewidth=0.8)

точка_3d, = ax1.plot([], [], [], 'ro', markersize=4)

линия_y1, = ax2.plot([], [], 'r-', alpha=0.7, label='Y₁(t)')

линия_y2, = ax2.plot([], [], 'g-', alpha=0.7, label='Y₂(t)')

линия_y3, = ax2.plot([], [], 'b-', alpha=0.7, label='Y₃(t)')

# Установка пределов

ax1.set_xlim([Y1_u.min(), Y1_u.max()])

ax1.set_ylim([Y2_u.min(), Y2_u.max()])

ax1.set_zlim([Y3_u.min(), Y3_u.max()])

ax1.set_xlabel('Y₁'); ax1.set_ylabel('Y₂'); ax1.set_zlabel('Y₃')

ax2.set_xlim([t_eval[0], t_eval[-1]])

ax2.set_ylim([min(Y1_u.min(), Y2_u.min(), Y3_u.min()),

max(Y1_u.max(), Y2_u.max(), Y3_u.max())])

ax2.set_xlabel('Время'); ax2.set_ylabel('Переменные состояния')

ax2.legend(); ax2.grid(True)

def обновить_неуправляемую(кадр):

линия_3d.set_data(Y1_u[:кадр], Y2_u[:кадр])

линия_3d.set_3d_properties(Y3_u[:кадр])

точка_3d.set_data([Y1_u[кадр]], [Y2_u[кадр]])

точка_3d.set_3d_properties([Y3_u[кадр]])

линия_y1.set_data(t_eval[:кадр], Y1_u[:кадр])

линия_y2.set_data(t_eval[:кадр], Y2_u[:кадр])

линия_y3.set_data(t_eval[:кадр], Y3_u[:кадр])

ax1.set_title(f'Неуправляемая хаотическая система\nВремя: {t_eval[кадр]:.1f}')

ax2.set_title('Эволюция переменных состояния')

return линия_3d, точка_3d, линия_y1, линия_y2, линия_y3

анимация1 = animation.FuncAnimation(fig1, обновить_неуправляемую,

frames=range(0, len(t_eval), 100),

interval=50, blit=True)

plt.tight_layout()

plt.show()

# ===== 2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ (Исходный анализ) =====

print("\n3. УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА - ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ")

print("Тестирование различных комбинаций (ρ, T₁) для поиска оптимальной устойчивости...")

тестовые_параметры = [

(0.5, 0.05, "Очень сильное управление"),

(0.5, 0.1,  "Сильное управление"),

(0.8, 0.1,  "Умеренное ρ, сильное управление"),

(1.0, 0.1,  "Большое ρ, сильное управление"),

(0.5, 1.0,  "Слабое управление"),

(0.5, 5.0,  "Очень слабое управление"),

]

лучшая_устойчивость = float('inf')

лучшие_параметры = None

лучшее_решение = None

результаты = []

for rho, T1, описание in тестовые_параметры:

print(f"\nТестирование: ρ={rho}, T₁={T1} ({описание})")

система_управляемая = СистемаУправленияЛоренца(alpha, beta, gamma, mu, lamda, delta,

rho=rho, T1=T1, использовать_управление=True)

решение_управляемое = система_управляемая.симулировать(Y0, t_span, t_eval)

# Вычисление сигналов управления и макропеременной

значения_u = []

значения_psi = []

for i, t in enumerate(t_eval):

Y1, Y2, Y3 = решение_управляемое.y[:, i]

psi = Y3 - rho * Y2

значения_psi.append(psi)

u1 = (lamda * Y3 - delta * Y2 +

rho * (mu * (Y2 + Y3) - beta * Y1 * Y3) - psi / T1)

значения_u.append(u1)

значения_u = np.array(значения_u)

значения_psi = np.array(значения_psi)

# Метрики устойчивости (ИСХОДНЫЙ АНАЛИЗ)

конечный_psi = abs(значения_psi[-1])

средний_psi_последний = np.mean(abs(значения_psi[-1000:]))  # Последние 10%

максимальное_управление = np.max(abs(значения_u))

время_установления = None

# Нахождение времени установления (когда |ψ| < 0.01)

for i, psi in enumerate(значения_psi):

if abs(psi) < 0.01 and all(abs(значения_psi[i:]) < 0.02):

время_установления = t_eval[i]

break

оценка_устойчивости = средний_psi_последний + 0.1 * максимальное_управление

print(f"  Конечный ψ: {конечный_psi:.6f}")

print(f"  Среднее |ψ| (последние 10%): {средний_psi_последний:.6f}")

print(f"  Макс |u₁|: {максимальное_управление:.6f}")

if время_установления:

print(f"  Время установления: {время_установления:.2f}")

else:

print(f"  Время установления: Не установилось")

print(f"  Оценка устойчивости: {оценка_устойчивости:.6f}")

if оценка_устойчивости < лучшая_устойчивость and время_установления:

лучшая_устойчивость = оценка_устойчивости

лучшие_параметры = (rho, T1)

лучшее_решение = решение_управляемое

результаты.append({

'параметры': (rho, T1, описание),

'решение': решение_управляемое,

'значения_u': значения_u,

'значения_psi': значения_psi,

'оценка_устойчивости': оценка_устойчивости,

'время_установления': время_установления,

'конечный_psi': конечный_psi,

'максимальное_управление': максимальное_управление,

'средний_psi_последний': средний_psi_последний

})

# ===== 3. АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ =====

print("\n" + "="*50)

print("4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ")

print("="*50)

if лучшие_параметры:

rho_опт, T1_опт = лучшие_параметры

print(f"Найдены оптимальные параметры: ρ = {rho_опт}, T₁ = {T1_опт}")

print(f"Лучшая оценка устойчивости: {лучшая_устойчивость:.6f}")

# Получение оптимального решения

оптимальный_индекс = next(i for i, r in enumerate(результаты) if r['параметры'][:2] == лучшие_параметры)

оптимальный_результат = результаты[оптимальный_индекс]

# АНИМАЦИЯ 2: Сравнение с управлением и без

print("\nСоздание Анимации 2: Сравнение управляемой и неуправляемой систем...")

fig2 = plt.figure(figsize=(15, 10))

gs = GridSpec(3, 3, figure=fig2)

ax_3d = fig2.add_subplot(gs[0:2, 0:2], projection='3d')

ax_фаза_u = fig2.add_subplot(gs[0, 2])

ax_фаза_c = fig2.add_subplot(gs[1, 2])

ax_время = fig2.add_subplot(gs[2, :])

# Инициализация элементов анимации

Y1_c, Y2_c, Y3_c = оптимальный_результат['решение'].y

линия_3d_u, = ax_3d.plot([], [], [], 'r-', alpha=0.6, linewidth=0.7, label='Без управления')

линия_3d_c, = ax_3d.plot([], [], [], 'b-', alpha=0.8, linewidth=0.8, label='С управлением')

точка_u, = ax_3d.plot([], [], [], 'ro', markersize=3)

точка_c, = ax_3d.plot([], [], [], 'bo', markersize=3)

линия_фазы_u, = ax_фаза_u.plot([], [], 'r-', alpha=0.6)

линия_фазы_c, = ax_фаза_c.plot([], [], 'b-', alpha=0.8)

линия_времени_u, = ax_время.plot([], [], 'r-', alpha=0.6, label='Y₃ без управления')

линия_времени_c, = ax_время.plot([], [], 'b-', alpha=0.8, label='Y₃ с управлением')

линия_psi, = ax_время.plot([], [], 'g--', alpha=0.7, label='ψ (масштабировано)')

# Установка пределов

ax_3d.set_xlim([min(Y1_u.min(), Y1_c.min()), max(Y1_u.max(), Y1_c.max())])

ax_3d.set_ylim([min(Y2_u.min(), Y2_c.min()), max(Y2_u.max(), Y2_c.max())])

ax_3d.set_zlim([min(Y3_u.min(), Y3_c.min()), max(Y3_u.max(), Y3_c.max())])

ax_3d.set_xlabel('Y₁'); ax_3d.set_ylabel('Y₂'); ax_3d.set_zlabel('Y₃')

ax_3d.legend()

ax_фаза_u.set_xlim([Y1_u.min(), Y1_u.max()])

ax_фаза_u.set_ylim([Y2_u.min(), Y2_u.max()])

ax_фаза_u.set_xlabel('Y₁'); ax_фаза_u.set_ylabel('Y₂')

ax_фаза_u.set_title('Без управления: Y₁ vs Y₂')

ax_фаза_c.set_xlim([Y1_c.min(), Y1_c.max()])

ax_фаза_c.set_ylim([Y2_c.min(), Y2_c.max()])

ax_фаза_c.set_xlabel('Y₁'); ax_фаза_c.set_ylabel('Y₂')

ax_фаза_c.set_title('С управлением: Y₁ vs Y₂')

ax_время.set_xlim([t_eval[0], t_eval[-1]])

ax_время.set_ylim([min(Y3_u.min(), Y3_c.min(), min(оптимальный_результат['значения_psi'])*5),

max(Y3_u.max(), Y3_c.max())])

ax_время.set_xlabel('Время'); ax_время.set_ylabel('Y₃ и ψ')

ax_время.legend(); ax_время.grid(True)

def обновить_сравнение(кадр):

линия_3d_u.set_data(Y1_u[:кадр], Y2_u[:кадр])

линия_3d_u.set_3d_properties(Y3_u[:кадр])

линия_3d_c.set_data(Y1_c[:кадр], Y2_c[:кадр])

линия_3d_c.set_3d_properties(Y3_c[:кадр])

точка_u.set_data([Y1_u[кадр]], [Y2_u[кадр]])

точка_u.set_3d_properties([Y3_u[кадр]])

точка_c.set_data([Y1_c[кадр]], [Y2_c[кадр]])

точка_c.set_3d_properties([Y3_c[кадр]])

линия_фазы_u.set_data(Y1_u[:кадр], Y2_u[:кадр])

линия_фазы_c.set_data(Y1_c[:кадр], Y2_c[:кадр])

линия_времени_u.set_data(t_eval[:кадр], Y3_u[:кадр])

линия_времени_c.set_data(t_eval[:кадр], Y3_c[:кадр])

линия_psi.set_data(t_eval[:кадр], оптимальный_результат['значения_psi'][:кадр] * 5)

ax_3d.set_title(f'Сравнение оптимального управления\nρ={rho_опт}, T₁={T1_опт}, Время: {t_eval[кадр]:.1f}')

if оптимальный_результат['время_установления']:

ax_время.set_title(f'Эволюция во времени (Время установления: {оптимальный_результат["время_установления"]:.2f})')

else:

ax_время.set_title('Эволюция во времени (Не установилось)')

return (линия_3d_u, линия_3d_c, точка_u, точка_c,

линия_фазы_u, линия_фазы_c, линия_времени_u, линия_времени_c, линия_psi)

анимация2 = animation.FuncAnimation(fig2, обновить_сравнение,

frames=range(0, len(t_eval), 100),

interval=50, blit=True)

plt.tight_layout()

plt.show()

# ===== 4. ДЕМОНСТРАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ/НЕУСТОЙЧИВОСТИ =====

print("\n5. ДЕМОНСТРАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ/НЕУСТОЙЧИВОСТИ")

# Показать один устойчивый и один неустойчивый случай

устойчивые_параметры = лучшие_параметры

неустойчивые_параметры = (0.5, 10.0)  # Слабое управление

# Статический график для сравнения устойчивости (из исходного)

fig3, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))

for idx, (параметры, тип_устойчивости) in enumerate([(устойчивые_параметры, "УСТОЙЧИВА"),

(неустойчивые_параметры, "НЕУСТОЙЧИВА")]):

rho, T1 = параметры

система_тест = СистемаУправленияЛоренца(alpha, beta, gamma, mu, lamda, delta,

rho=rho, T1=T1, использовать_управление=True)

решение_тест = система_тест.симулировать(Y0, [0, 50], np.linspace(0, 50, 5000))

Y1, Y2, Y3 = решение_тест.y

# 2D фазовый портрет

axes[idx, 0].plot(Y1, Y2, 'blue' if тип_устойчивости == "УСТОЙЧИВА" else 'red', alpha=0.7)

axes[idx, 0].set_xlabel('Y₁'); axes[idx, 0].set_ylabel('Y₂')

axes[idx, 0].set_title(f'{тип_устойчивости} система (ρ={rho}, T₁={T1})\nФазовый портрет (Y₁ vs Y₂)')

axes[idx, 0].grid(True)

# Временные ряды

axes[idx, 1].plot(решение_тест.t, Y3, 'purple', alpha=0.8)

axes[idx, 1].set_xlabel('Время'); axes[idx, 1].set_ylabel('Y₃')

axes[idx, 1].set_title(f'{тип_устойчивости} система\nВременной ряд Y₃(t)')

axes[idx, 1].grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

# ===== 5. УЛУЧШЕННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕБОРА ПАРАМЕТРОВ =====

print("\nСоздание Анимации 3: Улучшенное сравнение перебора параметров...")

# Создание улучшенной анимации перебора параметров с отдельными графиками Y1, Y2, Y3

fig4 = plt.figure(figsize=(16, 12))

gs_param = GridSpec(3, 3, figure=fig4)

# 3D график

ax_param_3d = fig4.add_subplot(gs_param[0:2, 0:2], projection='3d')

# Графики временных рядов для Y1, Y2, Y3, ψ

ax_y1 = fig4.add_subplot(gs_param[0, 2])

ax_y2 = fig4.add_subplot(gs_param[1, 2])

ax_y3 = fig4.add_subplot(gs_param[2, 0])

ax_psi = fig4.add_subplot(gs_param[2, 1:])

colors = ['red', 'blue', 'green', 'orange', 'purple', 'brown']

# Хранение данных для каждого набора параметров с уникальными ID

данные_параметров = []

линии_3d = []

for i, (rho, T1, desc) in enumerate(тестовые_параметры):

система = СистемаУправленияЛоренца(alpha, beta, gamma, mu, lamda, delta,

rho=rho, T1=T1, использовать_управление=True)

решение = система.симулировать(Y0, [0, 30], np.linspace(0, 30, 1500))

# Вычисление макропеременной ψ

значения_psi = []

for j in range(len(решение.t)):

Y1_val, Y2_val, Y3_val = решение.y[:, j]

psi = Y3_val - rho * Y2_val

значения_psi.append(psi)

color = colors[i % len(colors)]

# Создание 3D линии

линия_3d, = ax_param_3d.plot([], [], [], color=color, alpha=0.7,

linewidth=1.5, label=f'ρ={rho}, T₁={T1}')

линии_3d.append(линия_3d)

# Сохранение для обновлений анимации

данные_параметров.append({

'id': i,  # Уникальный идентификатор

'решение': решение,

'rho': rho,

'T1': T1,

'значения_psi': значения_psi,

'color': color,

'линия_3d': линия_3d,

'линия_y1': ax_y1.plot([], [], color=color, alpha=0.7, linewidth=1)[0],

'линия_y2': ax_y2.plot([], [], color=color, alpha=0.7, linewidth=1)[0],

'линия_y3': ax_y3.plot([], [], color=color, alpha=0.7, linewidth=1)[0],

'линия_psi': ax_psi.plot([], [], color=color, alpha=0.8, linewidth=1.5)[0],

})

# Установка пределов

все_Y1 = np.concatenate([p['решение'].y[0] for p in данные_параметров])

все_Y2 = np.concatenate([p['решение'].y[1] for p in данные_параметров])

все_Y3 = np.concatenate([p['решение'].y[2] for p in данные_параметров])

все_psi = np.concatenate([p['значения_psi'] for p in данные_параметров])

все_времена = данные_параметров[0]['решение'].t  # Все имеют одинаковый вектор времени

ax_param_3d.set_xlim([все_Y1.min(), все_Y1.max()])

ax_param_3d.set_ylim([все_Y2.min(), все_Y2.max()])

ax_param_3d.set_zlim([все_Y3.min(), все_Y3.max()])

ax_param_3d.set_xlabel('Y₁'); ax_param_3d.set_ylabel('Y₂'); ax_param_3d.set_zlabel('Y₃')

ax_param_3d.legend(loc='upper left', fontsize=8)

# График Y1

ax_y1.set_xlim([все_времена[0], все_времена[-1]])

ax_y1.set_ylim([все_Y1.min(), все_Y1.max()])

ax_y1.set_xlabel('Время'); ax_y1.set_ylabel('Y₁')

ax_y1.set_title('Y₁(t) для различных параметров')

ax_y1.grid(True)

# График Y2

ax_y2.set_xlim([все_времена[0], все_времена[-1]])

ax_y2.set_ylim([все_Y2.min(), все_Y2.max()])

ax_y2.set_xlabel('Время'); ax_y2.set_ylabel('Y₂')

ax_y2.set_title('Y₂(t) для различных параметров')

ax_y2.grid(True)

# График Y3

ax_y3.set_xlim([все_времена[0], все_времена[-1]])

ax_y3.set_ylim([все_Y3.min(), все_Y3.max()])

ax_y3.set_xlabel('Время'); ax_y3.set_ylabel('Y₃')

ax_y3.set_title('Y₃(t) для различных параметров')

ax_y3.grid(True)

# График ψ

ax_psi.set_xlim([все_времена[0], все_времена[-1]])

ax_psi.set_ylim([все_psi.min(), все_psi.max()])

ax_psi.set_xlabel('Время'); ax_psi.set_ylabel('Макропеременная ψ')

ax_psi.set_title('Эволюция макропеременной ψ(t) для различных параметров')

ax_psi.axhline(y=0, color='black', linestyle='--', alpha=0.3)

ax_psi.grid(True)

ax_psi.legend([f'ρ={p["rho"]}, T₁={p["T1"]}' for p in данные_параметров],

loc='upper right', fontsize=8)

def обновить_перебор_параметров(кадр):

# Ограничение кадра длиной данных

текущий_кадр = min(кадр, len(все_времена)-1)

for данные in данные_параметров:

решение = данные['решение']

Y1, Y2, Y3 = решение.y

# Обновление 3D линии - используем данные['id'] как индекс

данные['линия_3d'].set_data(Y1[:текущий_кадр], Y2[:текущий_кадр])

данные['линия_3d'].set_3d_properties(Y3[:текущий_кадр])

# Обновление графиков временных рядов

данные['линия_y1'].set_data(все_времена[:текущий_кадр], Y1[:текущий_кадр])

данные['линия_y2'].set_data(все_времена[:текущий_кадр], Y2[:текущий_кадр])

данные['линия_y3'].set_data(все_времена[:текущий_кадр], Y3[:текущий_кадр])

данные['линия_psi'].set_data(все_времена[:текущий_кадр], данные['значения_psi'][:текущий_кадр])

ax_param_3d.set_title(f'Сравнение перебора параметров\nВремя: {все_времена[текущий_кадр]:.2f}')

# Возвращение всех художников для обновления

художники = []

for данные in данные_параметров:

художники.extend([

данные['линия_3d'],

данные['линия_y1'],

данные['линия_y2'],

данные['линия_y3'],

данные['линия_psi']

])

return художники

анимация3 = animation.FuncAnimation(fig4, обновить_перебор_параметров,

frames=range(0, len(все_времена), 10),

interval=30, blit=False)  # blit=False для сложных обновлений

plt.tight_layout()

plt.show()

# ===== 6. ИСПРАВЛЕННАЯ ФИНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ =====

print("\n" + "="*60)

print("6. ФИНАЛЬНОЕ СВОДНОЕ ОПИСАНИЕ")

print("="*60)

print("\nТаблица сравнения параметров:")

print("-" * 100)

print(f"{'ρ':>5} | {'T₁':>8} | {'Конечный |ψ|':>12} | {'Время уст-ия':>14} | {'Макс |u|':>10} | {'Оценка уст-ти':>16}")

print("-" * 100)

for результат in результаты:

rho, T1, desc = результат['параметры']

время_уст_str = f"{результат['время_установления']:.2f}" if результат['время_установления'] else "Н/Д"

print(f"{rho:5.2f} | {T1:8.3f} | {результат['конечный_psi']:12.6f} | "

f"{время_уст_str:>14} | "

f"{результат['максимальное_управление']:10.4f} | {результат['оценка_устойчивости']:16.6f}")

print("-" * 100)

print(f"\nОптимальные параметры: ρ = {rho_опт}, T₁ = {T1_опт}")

print(f"Лучшая оценка устойчивости: {лучшая_устойчивость:.6f}")

# ===== 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ =====

print("\nСоздание статической визуализации всех переменных состояния...")

fig5, axes5 = plt.subplots(4, 1, figsize=(14, 12))

# Графики Y1, Y2, Y3 и ψ для оптимальных параметров

Y1_опт, Y2_опт, Y3_опт = оптимальный_результат['решение'].y

t_опт = оптимальный_результат['решение'].t

axes5[0].plot(t_опт, Y1_опт, 'r-', linewidth=1.5, label='Y₁(t)')

axes5[0].set_ylabel('Y₁'); axes5[0].set_title(f'Оптимальное управление: ρ={rho_опт}, T₁={T1_опт}')

axes5[0].legend(); axes5[0].grid(True)

axes5[1].plot(t_опт, Y2_опт, 'g-', linewidth=1.5, label='Y₂(t)')

axes5[1].set_ylabel('Y₂')

axes5[1].legend(); axes5[1].grid(True)

axes5[2].plot(t_опт, Y3_опт, 'b-', linewidth=1.5, label='Y₃(t)')

axes5[2].set_ylabel('Y₃')

axes5[2].legend(); axes5[2].grid(True)

axes5[3].plot(t_опт, оптимальный_результат['значения_psi'], 'm-', linewidth=1.5, label='ψ(t)')

axes5[3].axhline(y=0, color='black', linestyle='--', alpha=0.5, label='Цель (ψ=0)')

axes5[3].set_xlabel('Время'); axes5[3].set_ylabel('Макропеременная ψ')

axes5[3].legend(); axes5[3].grid(True)

# Отметить время установления если доступно

if оптимальный_результат['время_установления']:

for ax in axes5:

ax.axvline(x=оптимальный_результат['время_установления'], color='orange',

linestyle=':', alpha=0.7, label=f'Время уст-ия: {оптимальный_результат["время_установления"]:.2f}')

plt.tight_layout()

plt.show()

# ===== 8. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ =====

print("\nСоздание визуализации сигнала управления...")

fig6, axes6 = plt.subplots(2, 1, figsize=(14, 8))

# Сигнал управления u₁

axes6[0].plot(t_опт, оптимальный_результат['значения_u'], 'darkorange', linewidth=1.5, label='Сигнал управления u₁')

axes6[0].set_ylabel('Сигнал управления u₁')

axes6[0].set_title(f'Эволюция сигнала управления (Макс |u| = {оптимальный_результат["максимальное_управление"]:.4f})')

axes6[0].legend(); axes6[0].grid(True)

# Комбинированный график: Y₃ и ψ

axes6[1].plot(t_опт, Y3_опт, 'b-', alpha=0.7, linewidth=1, label='Y₃(t)')

axes6[1].plot(t_опт, оптимальный_результат['значения_psi'], 'm--', linewidth=1.5, label='ψ(t) = Y₃ - ρY₂')

axes6[1].axhline(y=0, color='black', linestyle='--', alpha=0.5)

axes6[1].set_xlabel('Время'); axes6[1].set_ylabel('Y₃ и ψ')

axes6[1].set_title('Связь между Y₃ и макропеременной ψ')

axes6[1].legend(); axes6[1].grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

# ===== 9. ФИНАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ =====

print("\n" + "="*60)

print("7. ФИНАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ВАРИАНТА 15")

print("="*60)

print("✓ Неуправляемая система проявляет хаотическое поведение")

print(f"✓ Оптимальное управление достигнуто при ρ = {rho_опт}, T₁ = {T1_опт}")

print("✓ Синергетическое управление успешно стабилизирует систему")

print("✓ Макропеременная ψ сходится к нулю, что указывает на устойчивость")

print("✓ Сигнал управления u₁ имеет разумную величину")

print("✓ Система переходит от хаотического к устойчивому поведению")

print("✓ Анализ чувствительности параметров завершен")

print("✓ Продемонстрированы случаи устойчивости/неустойчивости")

print("✓ Все переменные состояния (Y₁, Y₂, Y₃) и ψ визуализированы")

print("✓ Проанализирована эволюция сигнала управления")

else:

print("Устойчивая конфигурация не найдена. Попробуйте другие диапазоны параметров.")

if __name__ == "__main__":

запустить_комплексный_анализ_с_анимациями()